- Sommaire

Sommaire	2

Présentation du projet :	4

I) Description de l’ensemble d’appartenance :	4

II) Présentation de la pièce :	4

III) Mise en situation :	4

IV) Contraintes technico-économiques :	7

V) Moyen d’obtention :	7

Caractéristiques de la machine :	8

I) Machine :	8

II) Modèle :	8

III) Equipement standard :	8

IV) Injection :	8

V) Ouverture et fermeture :	8

VI) Généralités :	9

Vues 3d de la paupière :	10

Recherche des solutions technologiques	12

I) Architecture du moule :	12

II) Etude de la pièce :	16

Calculs et paramétrage de la presse	20

I) Calcul de la course de la vis:	20

II) Détermination de la pression d'injection:	20

III) Calcul de la force de verrouillage:	20

IV) Calcul du retrait	22

Réalisation	24

I) Empreinte fixe :	24

II) Empreinte mobile :	25

Etude des coûts	27

I) Coût de l’outillage :	27

II) Coût de fabrication :	28

Annexes	34

I) Calculs détaillés	34

II) Dessins :_____________________________________________________________________37

- Présentation du projet :

# Description de l’ensemble d’appartenance :

La pièce à réaliser appartient à un mécanisme oculaire pour poupée miniature. Ce système actionne les mouvements verticaux et horizontaux des deux yeux et actionne également les paupières. Ce système a été réalisé en thème général, proposé par un industriel qui en prévoie une production en série.

# Présentation de la pièce :

La pièce à réaliser pour la production série est une paupière. Elle peut être indifféremment placée du côté droit comme du côté gauche dans le mécanisme. Il faudra donc injecter deux pièces par mécanisme. Elle n’a pas à satisfaire beaucoup de fonctions mécaniques mais son rôle principal est de cacher l’œil du plus esthétiquement possible.

# Mise en situation :

La paupière est fixée sur un engrenage en liaison pivot sur le bâtit. Son rôle principal est de cacher l’œil.

- FP1 :	Doit cacher (S1)

- FC1 :	doit s’ajuster sur (S2)

- FC2 :	Doit prendre appui sur (S3)

- FC3 :	Doit résister aux détériorations causées par le temps

PAUPIERE

OEIL

ENGRENAGE

ENVIRONNEMENT

FP1

FC3

FC2

FC3

# Contraintes technico-économiques :

- Série de 2000 pièces par an, renouvelable sur 3 ans.

- Matière de la pièce : ABS ou polypropylène

# Moyen d’obtention :

Après étude, il a été décidé de réaliser cette pièce par moulage en injection plastique.

- Caractéristiques de la machine :

# Machine :

Presse à injecter horizontale « FAST INJECT », série plastiques.

# Modèle :

PHP 100/40 Logicap 2.

# Equipement standard :

- Commande par microprocesseur et écran de contrôle CN.

- Servovalve sur l’injection pour régulation en boucle fermée.

- Précision vitesse 1%.

- Précision pression 5%.

- Ejection hydraulique centrale.

- Enregistreur magnétique à cassette pour stockage des paramètres de réglages.

- Jeu de patins antivibratoires.

# Injection :

- Diamètre de la vis au choix 		25 mm

- Rapport L/D				20

- Capacité d’injection théorique		51 cm

- Poids injectable (PP/0.9)		46 gr

- Pression d’injection max.		1600 K/cm

- Capacité d’injection théo. Max.	65.4 cm/s

- Capacité de plastification		23 gr/s

- Course de la vis 			105 mm

- Puissance de chauffage		3.2Kw

- Nbr de zones chauffage		3(+1)

- Couple de la vis			280 Nm

- Nbr de tours max. de la vis		500 t/mm

- Course de la tête d’injection		150 mm

- Force d’appui de la buse  		60 KN

- Capacité de la trémie			21.5 dm

# Ouverture et fermeture :

- Puissance de fermeture 			400 KN

- Puissance max. en ouverture			40 KN

- Course du plateau mobile			430 mm

- Epaisseur min. du moule			100 mm

- Ouverture totale entre plateau 			530 mm

- Passage entre colonnes 			310310 mm

- Passage en diagonale				457 mm

- Dimensions extérieures des plateaux		450450 mm

- Diamètre des colonnes			45 mm

- Diamètre de centrage sur PP			90 H7 mm

- Puissance de l’éjecteur hydraulique		16 KN

- Nbr de points d’éjection 			1

- Course de l’éjecteur hydraulique		80 mm

- Fixation des outillages par trous taraudés	(EUROMAP)

# Généralités :

- Puissance du moteur de la pompe		9 Kw

- Puissance max. installée			12.5 Kw

- Puissance moyenne absorbée			6.6 Kw

- Capacité du réservoir hydraulique		120 dm3

- Poids de la presse 				2500 Kg

- Dimensions (hors-tout) Llh		270011001600 mm

- Vues 3d de la paupière :

- Recherche des solutions technologiques

# Architecture du moule :

## Choix du plan de joint :

### Première solution : Plan de joint vertical

Cette solution n’est pas possible car le moule n’est plus ouvrable après l’injection.

### Deuxième solution : Plan de joint horizontal

Cette solution nécessite un tiroir pour réaliser le trou. Elle présente en plus des solutions techniques trop complexes pour réaliser l’éjection circulaire de la pièce.

### Troisième solution : Plans de joints brisés

#### 1ère possibilité :

Cette solution nécessite un tiroir pour réaliser le trou. De plus, elle présente une grande surface en contre dépouille qui nécessiterait d’importantes modifications de la pièce à réaliser.

#### 2ème possibilité :

Cette solution nécessite un tiroir pour réaliser le trou. Elle présente comme précédemment une surface en contre dépouille mais qui est moins importante et nécessitera moins de changements sur la pièce d’origine. Il serait possible de supprimer cette surface en contre dépouille grâce à un tiroir supplémentaire mais les modifications proposées précédemment ne causent aucun conflit fonctionnel. Pour des raisons de coût et de facilité d’usinage, nous n’utiliseront donc pas de tiroir supplémentaire et la pièce sera modifiée pour pouvoir être injectée suivant cette solution.

C’est cette solution qui sera retenue.

## Choix du seuil d’injection :

#### Données

La pièce présente une surface fonctionnelle, l’intérieur du trou (S2), qui doit être précise pour un montage glissant. Une 2ème surface fonctionnelle se situe sur le plat extérieur du tube (S3) qui vient en appui plan sur un pignon. Une 3ème surface est aussi importante, tout le dessus de la paupière (S1), pour des raisons d’esthétisme. Il sera donc impossible de placer le seuil d’injection et les éjecteurs sur ces surfaces. Il reste donc 3 possibilités :

### Première possibilité :

Le seuil d’injection se trouve à l’intérieur de la paupière.

Cette solution complique l’usinage car elle nécessite un moule trois plaques du fait que le seuil d’injection est placé perpendiculairement au plan de joint.

### Deuxième possibilité :

Les seuils d’injections se trouvent sur l’épaisseur de la paupière à 3 endroits.

Cette solution nécessite également un moule trois plaques car l’injection se fait toujours perpendiculairement au plan de joint. De plus, il faut réaliser trois seuils d’injection.

### Troisième possibilité :

Le seuil d’injection est placé à l’extérieur du cylindre.

Le seuil d’injection étant parallèle au plan de joint, un moule deux plaques suffira pour cette solution technique. L’usinage est facilement réalisable et demande moins de temps.

C’est cette solution qui sera retenue.

## Choix de l’éjection :

Pour les raisons décrites dans le paragraphe précédent ( I-2 ), les éjecteurs ne pourront pas être placés à n’importe quel endroit de la pièce. Il reste trois solutions possibles :

### 1ère possibilité :

On utilise plusieurs éjecteurs placés sur l’épaisseur de la paupière.

Cette solution nécessite la réalisation de trois usinages nécessaires au fonctionnement des éjecteurs. De plus elle risquerait de marquer une surface qui sera en partie visible à l’extérieur de l’automate.

### 2ème possibilité :

On utilise un seul éjecteur placé au centre de la paupière.

Cette solution est risquée car on ne sait pas exactement comment va réagir la paupière quand on l’éjectera. Il est très probable qu’un phénomène d’arc-boutement se produira au niveau de la moitié inférieure du tube.

### 3ème possibilité :

Cette fois ci, on garde l’éjecteur central et on lui ajoute un éjecteur complémentaire au niveau du tube pour éviter le phénomène d’arc-boutement décrit au-dessus.

Cette solution est beaucoup plus fiable que la précédente et répond entièrement aux critères du cahier des charges.

C’est cette solution qui sera retenue.

## Architecture du moule :

### Récapitulatif des solutions choisies précédemment :

#### Plan de joint :

Le plan de joint sera un plan de joint brisé qui nécessite un changement sur la pièce.

#### Seuil d’injection :

Le seuil d’injection se situe au niveau de l’intersection de la sphère et du tube, dans le plan de joint.

#### Ejecteurs :

Il y aura deux éjecteurs qui seront placés un à l’intérieur de la sphère et l’autre sous le tube.

### Nombre de plaques :

D’après les choix du plan de joint et du seuil d’injection, les canaux de coulé se trouvent dans le plan de joint. Le moule sera donc un moule deux plaques.

### Tiroir :

Le trou du tube étant placé perpendiculairement au plan de joint, il sera nécessaire de le réaliser grâce à un tiroir.

### Carotte :

La machine à disposition ne permettant pas de se servir de canaux chauffants, on utilisera la technique de carotte perdue.

### Type d’injection :

Etant donné que la surface sur laquelle on injecte est très petite (1.5 mm), on ne pourra utiliser qu’un système d’injection par capillaire.

## Nombre d’empreintes :

Du fait de la petitesse de la série (2000 pcs/an pendant 3 ans), il reviendrait trop cher de réaliser plusieurs empreintes dans le moule. On n’en réalisera donc qu’une seule.

# Etude de la pièce :

## Transformations :

Le plan de joint choisi précédemment implique une petite modification de la pièce pour qu’il n’y ai pas de zone en contre dépouille. Le dessin ci-dessous représente une vue en 3 dimensions de l’intérieur du moule. On voit bien que si la pièce n’est pas modifiée, la zone cernée en rouge sera en contre dépouille :

Il est prévu que l’usinage de la forme intérieure soit réalisé par électroérosion. Par conséquent, la contre dépouille sera éliminée automatiquement à l’usinage. La pièce se transformera comme ça :

## Calcul du volume :

### Volume de la pièce :

En dessinant la pièce en trois dimensions sous Autocad, on peut lancer un module de calcul des propriétés de la pièce qui nous indique que la pièce représente un volume de 470 mm3.

En vérifiant par le calcul et en omettant le volume ajouté après modification de la pièce, on obtient :

43π×103−43π×93−π×42×1.5360×140+π×42×1.5−π×2.52×1.5=457mm3

Le résultat calculé approchant celui trouvé par informatique, on en conclura que la pièce représente un volume de 470 mm3 à injecter. Il ne faut pas oublier d’y ajouter le volume de matière contenu dans les canaux de coulé.

### Volume de la carotte et du canal de coulé :

Pour reprendre la même démarche que précédemment, on a commencé par vérifier le volume de la carotte et du canal de coulé informatiquement avec AutoCAD. On trouve par ce procédé un volume de 5413 mm3.

Par le calcul :

π65372+22+7x2+π5x4+π3x3.9+π2.5x17+43π2.532=5331 mm3

La valeur informatique est donc vérifiée et on gardera comme résultat 5413 mm3.

### Volume total :

.

Le calcul a de nouveau été refait avec AutoCAD en recréant la forme précise de la pièce avec la carotte et son canal de coulé et on a trouvé 5883 mm3. Par le calcul, on aurait trouvé :

457+5331=5788 mm3.

## Choix de la matière à injecter :

Le choix d'une matière se fait en comparent les principaux critères requis par la pièce. Souvent sous forme de tableau, les matières sont présentées dans des manuels spécialisés avec toutes leurs caractéristiques. Pour cette étude, quelques matières et leurs critères intéressants pour la paupière ont été sélectionnés et remis en forme dans un tableau :

| Désignation | Symbole | Aspect | Densité g/cm3 | Résistance aux agents extérieures | Résistance aux acides dilués |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polyamides type 6-6 | PA 6/6 | Opaque-Transparent | 1,14 | + | ((+)) |
| Polyamides type 11 | PA 11 | Opaque-Transparent | 1,04 | + | ((+)) |
| Polyester | UP | Opaque | 1,3 |  | + |
| Polycarbonate | PC | Translucide | 1,2 | + | + |
| Polyoléfine PE | TK-PE | Opaque | 0,95 | (+) | + |
| Polymère de fluor | PTFE | Opaque-Transparent | 2,18 | + | + |
| Polypropylène | PP | Opaque-transparent | 0,91 | - | + |
| Acrylonitrile-butadiène-styrène | ABS | Opaque | 1,06 | - | + |

Les paramètres en accord avec notre demande ont été soulignés en gris. La seul matière qui a tous ses critères de validés est la polyoléfine PE. L'étude n'étant qu'une simulation réalisée en lycée avec d'autre étudiants sur la même machine, la matière utilisée doit être la même pour chacun pour ne pas avoir à purger la machine à chaque passage. On utilisera donc du polypropylène.

Polyoléfines : classe de fibres synthétiques obtenues à partir de polymères hydrocarbonés tels que l'éthylène et le propylène.

Hydrocarboné : qui contient de l'hydrogène et du carbone.

- Calculs et paramétrage de la presse

# Calcul de la course de la vis:

Vis diam. 20

Le réglage de la course de la vis dépend du volume à injecter. Plus la quantité de matière à injecter est élevée,  plus la course sera grande. Pour régler cette course, on se sert du tableau ci-contre. Le volume de matière à injecter étant d'environ 5,8 cm3, on trouve donc une course d'injection théorique de 15 mm. Ces 18.5 mm permettent de régler le volume injecté mais n'est pas suffisant pour garder une pression prolongée dans le moule. Il faudra donc ajouter 3 mm de course à la vis pour palier à ce problème.

Il ne faudra pas oublier aussi de programmer 2 mm de plus pour la succion de la matière lors du recul de la vis.

En conclusion, il faudra prendre une course totale de 21.5 mm et ajouter une course de 2 mm pour la succion dans la case réservée à cet effet.

# Détermination de la pression d'injection:

La fourchette de pressions possibles pour la matière choisie (polypropylène) s'étend de 500 à 1000 bars. La pièce à moulée contenant beaucoup de zones étroites et étendues, on prendra une pression d'injection importante de l'ordre de 900 bars.

# Calcul de la force de verrouillage:

La pression de la matière dans l'empreinte se répartissant sur toutes les surfaces moulantes, engendre une certaine force à laquelle il faudra opposer une autre force au moins égale pour éviter que le moule ne s'ouvre. Cette force est appelée "force de verrouillage".

## Calcul de la surface projetée:

On peut dire que cette surface serait la surface de l'ombre de la pièce si elle était éclairée dans une direction perpendiculaire au plan de joint.

Pour des raisons de complexité géométriques de la surface ainsi dessinée, le calcul de son aire se fera uniquement grâce au logiciel AutoCAD. On trouve alors une surface de 6.7 cm2.

Surface projetée

Calcul de la force de verrouillage :

La force de fermeture dépend de la fluidité de la matière plastique et est proportionnelle à la surface frontale. La fluidité de la matière plastique est concrétisée par la pression d'injection.

On a donc : 	Fverrouil.=pi.S

Ces calculs sont effectués sans tenir compte de la perte de pression de 40 à 60% au cœur du moule car la force de verrouillage trouvée est faible par rapport aux capacités de la machine. On arrondira donc même la valeur trouvée à 10 Tonnes.

# Calcul du retrait

Côtes d'origine

Côtes recalculées

La valeur du retrait nous est donnée à 1.7% dans le Guide du Dessinateur Industriel pour l'ABS. Voici les côtes à modifier :

Pour les phases d'électroérosion, les côtes des électrodes seront réalisées à la côte primaire de la forme de la pièce car le gap (~0.08 mm) rattrape les pertes de côtes dues au retrait en restant dans les tolérances du cahier des charges.

- Réalisation

Ce moule contient de nombreuses complexités de réalisation, principalement dues au plan de joint brisé à 40°. Les différentes étape de la réalisations sont listées ci-après:

# Empreinte fixe :

## Forme de base :

La forme de base a été réalisée grâce à une fraiseuse verticale, une fraiseuse horizontale et une rectifieuse. On a commencé par mettre les deux grandes faces parallèles. Ensuite, on a fraisé une des quatre autres faces  qui nous a servi de référence par la suite. En se basant sur cette face, on a ensuite  réalisé une des faces perpendiculaires. On a enfin rectifié les deux faces qui n'avaient pas encore été usinées puis les deux dernières à avoir été fraisées. Après mesure, la pièce avait des dimensions de 95.987x85.986x30.88 mm et avec un défaut de perpendicularité maximum de 0.01 mm.

## Fraisage, perçage :

Les opérations de fraisage et de perçage ont ensuite été effectué. On s'est principalement servi d'une pointeuse pour les opérations de perçage et d'une fraiseuse à visu électronique pour les fraisages de rainures.

## Erosion du plan incliné :

Une électrode du plan incliné a été réalisé en cuivre sur une fraiseuse dont la table est inclinable. L'empreinte a été dégauchie sur la table de la machine à enfoncer et les trois opérations d'érosion se sont enchaînées.

## Electroérosion :

La forme sphérique a été réalisée dans un brut de cuivre en commande numérique. L'électrode ainsi réalisée a été plongée dans l'empreinte pour donner la forme femelle de la sphère.

## Electroérosion :

Le passage du noyau monté sur le tiroir a aussi été effectué en électroérosion ainsi que la forme cylindrique de la pièce. L'électrode a été tournée puis on y a monté en force une goupille. Le perçage étant débouchant, la goupille peut être poussée de l'autre côté de l'électrode pour pouvoir éroder la partie mobile avec une surface d'électrode propre.

# Empreinte mobile :

## Fraisage, rectification :

Ainsi que pour l'empreinte fixe, la forme de base a été réalisée grâce à une fraiseuse verticale, une fraiseuse horizontale et une rectifieuse. Ce pavé devait tenir compte du bossage de la forme mâle de l'empreinte.

## Fraisage :

Il fallait usiner le plan de joint horizontal en laissant un prisme pour pouvoir réaliser le plan incliné ainsi que la forme mâle de la sphère.

## Fraisage, perçage :

Les opérations de fraisage et de perçage ont ensuite été effectué. On s'est principalement servi d'une pointeuse pour les opérations de perçage et d'une fraiseuse à visu électronique pour les fraisages de rainures.

## Electroérosion :

L'empreinte était enfin prête à recevoir sa forme principale en électroérosion. L'électrode a été réalisée en cuivre sur une fraiseuse après avoir été tourné pour faire une queue de reprise. On a en suite passé une fraise boule du diamètre intérieur de la paupière.

## Electroérosion :

On a ensuite réalisé le passage du noyau mobile ainsi que la forme cylindrique de la paupière. Pour ça, on a utilisé de nouveau la même électrode que pour la partie fixe mais après l'avoir retournée.

- Etude des coûts

# Coût de l’outillage :

## Coût d’étude :

Le temps de conception de ce moule a été de :

- 12 heures pour le dessin d’ensemble ;

- 16 heures pour les dessins de définition.

Le coût d’une heure de conception a été estimée à 220 FF.

Le coût d’étude s’élève donc à : Ce = prix  nombre d’heures

Ce = 220  ( 12 + 16)

Coût d'étude : Ce = 6160 FF

Soit, en euros : 1 euro = 6,55957

Ce = 939 

## Coût de réalisation :

Les temps d’usinage qui vont être annoncé sont pondérés. Ils prennent en compte les temps d’adaptation aux machines ainsi que les éventuels rebuts.

| Machine | Temps usinage | Coût horaire | Coût Total |
| --- | --- | --- | --- |
| F,A,O | 0 | 200 | 0 |
| Fraisage | 33 | 150 | 4950 |
| Tournage | 20 | 150 | 3000 |
| Perçage | 1 | 150 | 150 |
| Rectification | 6 | 180 | 1080 |
| Tournage C.N.C. | 4 | 200 | 800 |
| Fraisage C.N.C. | 0 | 200 | 0 |
| Electroérosion à fil | 0 | 200 | 0 |
| Electroérosion enfonçage | 0 | 100 | 0 |
| Pointage | 0 | 200 | 0 |
| Ajustage | 0 | 180 | 0 |
| Assemblage | 0 | 180 | 0 |
| Total | 68 |  | 9980 |

Coût de réalisation : Cr = 9980,00 F

Soit, en euros :	Cr = 1522 

## Coût des fournitures :

Le bloc qui m’a été fourni n’est pas standard. Cependant, son prix peut être estimé à 5000.00 F.

Fournitures diverses :

- 1 buse d'injection Rabourdin 619-65 		118,00 FF

- 1 éjecteur 604-6x100 				12,40 FF

- 1 éjecteur 624-1x100				22,70 FF

- 1 éjecteur 624-4x160				12,40 FF

- 2 éjecteurs 628-8x160 			37,00 FF

Total HT	202,50 FF

Total TTC	244,22 FF

Coût des fournitures : Cf = 5244,22 FF

Soit, en euros :	Cf = 799,55 

## Coût de mise au point :

Les essais ainsi que la mise au point ( modification) ont demandé 8 heures.

Ces 10 heures se décomposent de la manière suivante :

- 3 heures sur la presse à 160.00 F l’heure			480,00 FF

- 6 heures d’outillage à 150.00 F l’heure			900,00 FF

Total		1380,00 FF

Coût de mise au point : Cp = 1380,00 FF

Soit, en euros :	Cp = 210,4 

## Coût de fabrication total :

Le coût total est la somme des coûts de l’outillage, de réalisation, des fournitures et de mise au point.

Ct = Ce + Cr + Cf + Cp

Ct = 6 160 + 9 980 + 5 244,22 + 1 380

Ct = 21 644,22 FF

Coût de fabrication total : 22 764,22 FF

Soit, en euros :	Ct = 3 470 

# Coût de fabrication :

## Les frais machine :

Hypothèse : Presse à injecter FAST INJECT

Modèle PHP 100/400

Puissance : 14 kW

Les frais machines sont fonction du temps passé à l’exécution des pièces et du coût horaire des machines outils utilisées.

Le coût machine fait intervenir :

- L’amortissement technique de la machine :	32,84 FF

- Les frais financiers :				13,14 FF

- Les frais d’entretiens et de préparation	 :	6,57 FF

- Les frais de locaux ou d’encombrement :	0,66 FF

- Les frais d’énergie :				4,20 FF

- Les charges salariales et sociales :		225,30 FF

Soit un total de Fm :282,71 FF (les détails de calculs figurent en annexe)

## Coût machine par pièce

Cm/p = Cm

Np/H

Temps du cycle : 15s

Nombre de pièces par cycle : 1

Nombre de pièces par heure : Np/h

Np/H = 3600

15

Np/H = 240 pièces

Cm/p = 282.71

240

Cm/p = 1,18 FF

Coût machine par pièce : 1,18 FF

Soit, en euros :	Cm/p = 0,18 

## Frais fixes :

Ils sont fonction du temps passé à la préparation de pièces en vue de la fabrication. Ils se décomposent ainsi :

- Frais de matière première

- Coût de fabrication d’outillage

### Frais de matière par pièce :

Fmp/p = [ P + (£ x q)] x M

P :	Masse de la pièce ( 457 mm3 x 990 kg / m3 = 0,00045 Kg)

£ :	Coefficient d’équivalence des déchets en matière neuve (20%)

q :	Masse des déchets (5531 mm3 x 990 kg / m3 = 0,00547 Kg)

M :	Prix de la matière (20 FF / kg)

Fmp/p = [ 0.00045+ (0.2 x 0.00547)] x 20

Fmp/p = 0,03 FF

Frais de matière par pièce : 0.03 FF

Soit, en euros :	Cmp/p = 0.0046 

### Coût de la matière première de l’outillage :

Cmo = masse de matière  prix de la matière

Matière première : C 45			Matière première : Cuivre

Prix : 7.3 FF/ Kg 			Prix : 39.50 FF/ Kg

Densité : 7.8 Kg / dm3 			Densité : 8.9 Kg / dm3

#### Volume matière :

- Dimensions du débit pour l’empreinte mobile :

Longueur : 	100 mm

Largeur	: 	100 mm

Epaisseur : 	55 mm

Calcul du volume de matière : Vem = 100  100  55

Vem = 550 000 mm3

Vem = 0,550 dm3

- Dimensions du débit pour l’empreinte fixe :

Longueur : 	100 mm

Largeur : 	100 mm

Epaisseur : 	40 mm

Calcul du volume de matière : Vef  = 100  100  40

Vef = 400 000 mm3

Vef = 0,400 dm3

- Dimension du débit pour l'électrode de l'empreinte fixe :

Diamètre :	60 mm

Longueur :	50 mm

Calcul du volume de matière : Veef = 302xx50

Vef = 141 370 mm3

Vef = 0,141 dm3

- Dimension du débit pour l'électrode de l'empreinte mobile :

Diamètre :	60 mm

Longueur :	50 mm

Calcul du volume de matière : Veem = 302xx50

Vef = 141 370 mm3

Vef = 0,141 dm3

- Dimension du débit pour l'électrode des tiroirs :

Diamètre :	10 mm

Longueur :	70 mm

Calcul du volume de matière : Vet = 52xx70

Vef = 5500 mm3

Vef = 0,005 dm3

Volume total du C45 : 	Vt = Vem + Vef

Vt = 0,4 + 0,55

Vt = 0,95 dm³

Cmo1 = ( 0,95  7,8)  7,3

Cmo1 = 54,1 FF

Volume total du Cuivre : Vt = Veef + Veem + Vet

Vt = 0,141 + 0,141 + 0,005

Vt = 0,287 dm³

Cmo2 = ( 0,287  8,9)  39,50

Cmo2 = 100,90 FF

Cm tot.		= Cmo1 + Cmo2

= 54,1 + 100,90

Total HT 	= 155 FF

Total TTC 	= 186,93 FF

Coût de matière première : 186,93 FF

Soit, en euros:	Cmo = 28,5 

### Coût de fabrication de l’outillage :

Co = Cr + Ce + Cf +Cp + Fm + Cmo

Cr 	: Coût réalisation sur machine outil ( 10 390,00 FF)

Ce	: Coût de l’étude (6 160,00 FF)

Cf	: Coût fourniture (5 244,22 FF)

Cp	: Coût de mise au point ( 1 380,00 FF)

Fm	: Frais machine ( 282,71 FF)

Cmo	: Coût matière outillage (186,93 FF)

Co = 10 390 + 5 040 + 5 244,22 + 1 380 + 282,71 + 186,93

Co = 22 523,86 FF

Coût de fabrication de l'outillage : 23 643,86 FF

Soit, en euros:	Co = 3605 

### Coût de l’outillage par pièce

Co/p = Co

N

Co: coût de l’outillage ( 23 643,86 F)

N:   Nombre de pièces ( 6000 pièces)

Co/p = 23 643,86

6000

Co/p = 3,94 FF

Coût de l’outillage par pièce : 3,94 FF/ pièce

Soit, en euros: Co/p = 	0,6	/pièce

Prix de revient d’une pièce toutes charges incluses.

C/ptci=  Co/p + Fm/p

Fm/p	: Frais matière par pièce (0.01 FF)

C/ptci= 3,94 + 0.01= 3,95 FF/pièce

Soit, en euro : 0,6 /pièce

- Annexes

# Calculs détaillés

## Amortissement technique de la machine :

A =        P

H  Na

P :	Valeur actualisée de l’installation avec équipement : 500 000 FF

Na :	Nombre d’années d’amortissement qui est de 5 ans

H :	Nombre d’heures effectives d’utilisation de la machine par année

H = 173 h/ mois  11 mois/ an  2 équipes  taux d’utilisation (80 %)

H = 3 045 heures

Donc A =  500 000

3 045  5

A = 32.84 FF

Amortissement technique : 32.84 FF

Soit, en euros :	A = 5 

## Frais financiers :

F = P  I%

2 H

I% :	Taux d’intérêts de placement du capital investi ( 16%)

F = 500 000  0.16

2  3045

F = 13.14 FF

Frais financiers : 13.14 FF

Soit, en euros :	F = 2 

## Frais d’entretiens et de réparation :

R = P  Q%

H

Q% :	Quota part entretien annuel ( 4%)

R = 500 000  0.04

3 045

R = 6.57 FF

Frais d’entretien : 6.57 FF

Soit, en euros :	R = 1 

## Frais de locaux ou d’encombrement :

L = l  Su

H

Su :	Surface utile pour la machine (10m²)

l :	Prix du loyer au m²( 200 F/ m²)

L = 200  10

3 045

L = 0.66 FF

Frais de locaux ou d’encombrement : 0.66 FF

Soit, en euros :	L = 0,1 

## Frais d’énergie :

F = e  Fn%  Nn

e :	Prix au kilowatt (0.5 F)

Fn% :	Facteur de puissance de l’installation (60%)

Nn :	Puissance nominale d’utilisation (14 kW)

F = 0.5  0.6  14

F = 4.20 FF

Frais d’énergie : 4.20 FF

Soit, en euros :	F = 0,64 

## Charges salariales et sociales :

S = [ So +( f%  Se)]  fg%

So :	Salaire de l’ouvrier (80 F/ heure)

f% :	Pourcentage d’utilisation de la machine par la maîtrise (14%)

Se :	Salaire de l’encadrement (160 F)

fg% :	Pourcentage des frais généraux par rapport au salaire (220%)

S = [ 80 +( 0.14  160)]  2.2

S = 225.30 FF

Charges salariales : 225.30 FF

Soit, en euros :	S = 34,34 

## Valeur du coût horaire machine :

Cm = A + F+ R +  L+ E + S

Cm = 32.84 + 13.14 + 6.57 + 0.66 + 4.20 + 225.30

Cm = 282.71 FF

Coût horaire machine : 282.71 FF

Soit, en euros :	Cm = 43,1